Tp.Hồ Chí Minh, Ngày    tháng    năm 2026

| Kính gửi: | Ban Lãnh Đạo |
| --- | --- |
| Về việc: | Trình duyệt phương án tối ưu thiết kế kết cấu sàn thép hầm lửng Dự án I-Home 359 Phạm Văn Chiêu Gò Vấp. |

| Căn cứ | - Tình hình thực tế và hiện trạng đã thi công tại dự án - Công văn của Sở Xây Dựng số: 17204/SXD-QLCLXD ban hành ngày 02/11/2017 V/v:“Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 khối A, B1, B2 Khu thương mại và căn hộ tại địa chỉ số 359 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, tp.HCM”. - Giấy phép xây dựng và cam kết của chủ đầu tư tại văn bản số 1254-17/CV-I-HOME ngày 17/10/2017. - Tờ trình đề xuất phê duyệt thiết kế điều chỉnh để xe cho Hầm & bổ sung sàn Hầm lửng để xe máy dự án I-Home, 359 Phạm Văn Chiêu đã được Ban Tổng Giám Đốc phê duyệt chủ trương ngày 26/12/2023 - Hồ sơ BOQ thi công kết cấu sàn Hầm Lửng dự án I-Home, 359 Phạm Văn Chiêu, do phòng CUDT cung cấp ngày 07/08/2025. - Chỉ đạo và giao việc của Quản lý trực tiếp V/v: “Kiểm tra HS kết cấu thép sàn Hầm Lửng để xe dự án I-Home và tối ưu hoá Kết Cấu”. - Các Tờ trình phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế bãi xe Hầm & Hầm Lửng đã được duyệt (ngày 26/12/2023, 09/01/2024 và 12/08/2025). - Căn cứ các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575:2024, tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737:2023. |
| --- | --- |
| Nội dung tờ trình | Kính gửi Ban Lãnh Đạo, - Sau khi họp thống nhất giữa Lãnh đạo Ban Xây dựng và Ban Phát triển dự án về nội dung liên quan tối ưu hóa đầu tư tài chính nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực của sàn thép và nghiệm thu thực tế của dự án IHOME. Qua xem xét và kiểm tra hồ sơ thi công các giai đoạn trước đây phòng QLTK-BXD ý kiến như sau: - Mục tiêu - Cập nhật, rà soát và trình duyệt phương án tối ưu hóa cho thiết kế kết cấu sàn thép hầm lửng. Mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư và an toàn khả năng chịu lực của hệ kết cấu. - Dựa trên các Tờ trình phê duyệt chủ trương bãi xe Hầm & Hầm Lửng đã duyệt, cùng chỉ đạo của Quản lý trực tiếp về việc kiểm tra, tối ưu hóa hồ sơ kết cấu và chi phí. - Cơ sở tiêu chuẩn thiết kế: - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5575:2024 (Thiết kế kết cấu thép) và TCVN 2737:2023 (Tải trọng và tác động). - Thông số vật liệu: Thép dầm cột CT3 (giới hạn chảy 210 N/mm²); thép tấm SS400 (giới hạn chảy 235 N/mm²). - Yêu cầu tải trọng: “Hoạt tải tiêu chuẩn tối thiểu đối với bãi đỗ xe máy theo TCVN 2737:2023 là 350 kg/m²”. - Tải trọng thiết kế thực tế đang áp dụng cho PA3 là 70 kg/m² - Giải pháp thiết kế đề ra: - Nhằm để triển khai tối ưu theo đề ra: Tải yêu cầu trên hệ sàn thép đạt 70 kg/m².Phòng QLTK phân tích Phương án 3 (PA3) Cấu tạo sàn thép nhẹ (Cold-formed steel) được điều chỉnh chi tiết như sau: - Hệ sàn (S1): Tấm coppha tôn dày 1.2mm đặt tại cao độ -1.450 và -1.300. (Khối lượng: ~23,769 kg). - Hệ dầm phụ (D3): Sử dụng thép chữ C tiết diện C150x65x20x2, bước dầm L=1000mm. - Hệ dầm chính (D1, D2): Tối ưu hóa bằng cách chia theo khẩu độ nhịp: - Nhịp < 5m (D1): Sử dụng thép 2C ốp mí tiết diện 2C200x65x20x2.5. - Nhịp > 5m (D2): Sử dụng thép 2C ốp mí dày hơn, tiết diện 2C200x65x20x3. - Hệ cột chống (C1, C2): Chống xuống sàn hầm, phân loại theo tải trọng/nhịp: - Cột C1: Hộp vuông 120x120x3. - Cột C2: Hộp vuông 120x120x4 - Tổng khối lượng vật liệu PA3: 40,981 kg (~40.92 Tấn). - Bảng so sánh khả năng chịu lực, kích thước và tổng khối lượng thép (Kết cấu chính): STT; Phương án; Chức năng sử dụng sàn thép; Tải trọng (kG/m2); Tiết diện Dầm chính / Dầm phụ; Khối lượng (Tấn); Chênh lệch KL (so với PA cũ). 1; PA cũ (đã duyệt); Sàn để xe; 140; I 150 / I 150; 97.22; 0.00%. 2; PA 1; Sàn để xe; 350; I 300 / I 100; 109.43; +12.21%. 3; PA 2; Sàn để xe; 245; I 200 / I 100; 78.16; -19.06%. 4; PA 3 (Mới); Sàn kỹ thuật; 70; 2C 200 / C 150; 40.92; -57.91%. - Đánh giá : - Ưu điểm: - Phương án 3 (PA3) tối ưu hóa triệt để khối lượng thép, giảm đột biến chỉ còn ~41Tấn (tiết kiệm 57.91% so với PA cũ là 97.22 Tấn). - Hệ dầm chính cao 200mm và dầm phụ 150mm giúp cải thiện được không gian thông thủy (chiều cao lọt lòng) so với các PA sử dụng thép I kích thước lớn. - Việc thi công hệ dầm C và tôn lót sàn cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn - Nhược điểm: - Tải trọng 70 kG/m2 là tải trọng đi lại đủ để đi lại sửa chữa trên hệ kết cấu chưa đủ 350 kG/m2 cho sàn khu vực để xe (nội dụng sàn thép theo Công văn của Sở Xây Dựng số: 17204/SXD-QLCLXD) - Theo quy định tại TCVN 2737:2023, tải trọng hoạt tải tiêu chuẩn tối thiểu cho bãi xe là 350 kG/m2 - Kết luận và đề xuất: - Kết luận: - Về hiệu quả đầu tư: Theo định hướng tối ưu chi phí, Phương án 3 (PA3) mang lại hiệu quả tài chính cao nhất khi cắt giảm được 57.91% khối lượng thép (chỉ còn ~40.92 Tấn so với 97.22 Tấn ban đầu). - Về kỹ thuật : Việc đạt được khối lượng trên là do áp dụng tải trọng thiết kế 70 kg/m². Theo TCVN 2737:2023, tải trọng tối thiểu cho bãi đỗ xe máy là 350 kg/m². Đạt 20% so với tiêu chuẩn. - Về pháp lý: hệ sàn Phương án 3 (PA3) không đủ điều kiện chịu tải để khai thác đỗ xe máy, mà chỉ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của một Sàn kỹ thuật (Catwalk) phục vụ công tác đi lại kiểm tra, bảo trì hoặc làm trần giả. Khuyến cáo Ban PTDA có phương án ứng phó tình huống để đảm bảo nghiệm thu SXD theo thực tế. Phòng QLTK-BXD kính trình Ban Lãnh Đạo xem xét quyết phê duyệt đề xuất như sau: - Đề xuất: - Phòng QLTK-BXD kính trình Ban Lãnh Đạo xem xét phê duyệt đề xuất như sau: - Giữ nguyên công năng "Bãi đỗ xe máy" (theo Công văn của Sở Xây Dựng số: 17204/SXD-QLCLXD) - Sử dụng Phương án (PA2) đáp ứng 70% tiêu chuẩn 350 kg/m², khối lượng 78.16 Tấn (theo Tờ trình ngày 12/08/2025 đã được phê duyệt). - Lưu ý: Trong quá trình vận hành kiểm soát tải trọng đáp ứng 70% tải trọng theo quy định. Phòng QLTK kính trình Ban Lãnh đạo phương án theo đề xuất đã nêu để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo hoàn thiện dự án. Trân trọng và cảm ơn! |

| Trách nhiệm | Đề xuất |  | Kiểm tra 01 | Kiểm tra 02 | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ý kiến |  |  |  |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |  |  |
| Ngày ký |  |  |  |  |  |
| Họ tên | Nguyễn Tiến Đức | Nguyễn Nhật Linh | Lê Quang Minh Tuấn |  | Trần Kim Chung |
| Chức vụ | Chuyên viên QLTK Kết cấu | TP.QLTK | Giám Đốc BXD | Ban PTDA | Chủ tịch |