BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHUYÊN SÂU R&D & CƠ HỌC KẾT CẤU HỆ THỐNG AI AGENTS (.AGENTS)

Đơn vị thực hiện: Hội đồng R&D Kiến trúc Hệ thống & Chuyên gia Thẩm tra Kết cấu | Ngày hoàn thành: 22/10/2026

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TOÁN & KHẮC PHỤC TRỰC TIẾP TRÊN GOOGLE DRIVE • Phạm vi kiểm toán: Toàn bộ hệ sinh thái 13 Skills, hơn 100 kịch bản tính toán (Calculators), bộ thu thập dữ liệu (Collectors), công cụ kiểm chứng chéo (SKILL_VERIFY) và hệ thống khóa tiêu chuẩn (STANDARDS_LOCK v3.1.0). • Phát hiện cốt lõi: 12 nhóm lỗi nghiêm trọng (5 lỗi kiến trúc R&D/Pipeline phát sinh sau bản cập nhật 21/10/2026 và 7 nhóm lỗi công thức cơ học kết cấu/đơn vị theo TCVN 5574:2018, TCVN 5575:2024, TCVN 9386:2025, TCVN 9362:2012, ACI 347-04). • Kết quả thực thi: Đã vá trực tiếp 16 tệp mã nguồn & chỉ mục trên Google Drive, di chuyển toàn bộ 22 tệp cũ/backup vào thư mục lưu trữ _ARCHIVE_BACKUP_20261022, và vượt qua 20/20 bài kiểm thử tự động (100% PASS).

1. Kiểm toán Kiến trúc R&D & Pipeline Điều phối: Khắc phục 5 Lỗi Hồi quy Hệ thống

Đợt nâng cấp hệ thống ngày 21/10/2026 (mở rộng STANDARDS_LOCK.md lên v3.1.0 với 21 dòng tiêu chuẩn và nâng cấp SKILL_GEOTECH v3.1.0, SKILL_PHULUC v1.4.0, Project_Manager v0.6.0) đã để lại 5 lỗi hồi quy làm gián đoạn chuỗi thu thập tự động và kiểm tra xung đột tiêu chuẩn:

| Mã lỗi | Tệp bị ảnh hưởng | Mức độ | Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) | Giải pháp khắc phục & Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-RD-01 | Project_Manager/scripts/ project_grading.py | Critical | Dòng 136 có khoảng trắng trong tên biến (consequence_ basis = ...), gây lỗi SyntaxError làm sập toàn bộ module phân cấp công trình; thiếu Calculation_Logs ở root JSON. | Đã sửa cú pháp consequence_basis, bổ sung Standard_Method và Calculation_Logs theo chuẩn Glass-Box (Thông tư 34/2026/TT-BXD & QCVN 03:2022/BXD). [ĐÃ FIX] |
| BUG-RD-02 | tools/ _collect_standards.py | High | Biểu thức STD_REGEX chỉ khớp (TCVN¦QCVN¦ACI), làm rơi mất dòng Thông tư 34/2026/TT-BXD và các phương pháp quốc tế trong STANDARDS_LOCK.md v3.1.0 (chỉ thu thập 20/21 dòng). | Mở rộng STD_REGEX nhận diện đầy đủ TCVN, TCXDVN, QCVN, ACI, Thông tư (TT), Bowles, Robertson (đạt 21/21 dòng). [ĐÃ FIX] |
| BUG-RD-03 | SKILL_VERIFY/scripts/ standard_conflict_checker.py | High | Hàm load_standards_lock() tìm cột trạng thái 'Active'/'✅' của định dạng cũ 5 cột, trong khi STANDARDS_LOCK.md thực tế có 4 cột, khiến hàm luôn trả về {} và không bao giờ bắt được lỗi lệch phiên bản. | Viết lại bộ phân tích cú pháp bảng Markdown hỗ trợ cả định dạng chuẩn 4 cột v3.1.0 và định dạng legacy, trích xuất chính xác 20 mã tiêu chuẩn khóa. [ĐÃ FIX] |
| BUG-RD-04 | tools/ _collect_calculators.py | Medium | Chỉ loại trừ tiền tố test_, khiến các tệp sao lưu project_grading_OLD_20261021.py và dce_*_v1.0_bak.py bị đếm nhầm thành calculator thực tế. | Bổ sung BACKUP_REGEX loại trừ hậu tố _old, _bak, _backup, _pre_fix và di chuyển 22 tệp sao lưu vào _ARCHIVE_BACKUP_20261022. [ĐÃ FIX] |
| BUG-RD-05 | skills/ SKILL_INDEX.md | Medium | Lệch phiên bản (SKILL_TEMPWORKS ghi v0.2.0 Planned thay vì v1.0.0 Active 4 module; Project_Manager ghi v0.5.0 thay vì v0.6.0) và lỗi mã hóa UTF-8 kép (mojibake). | Đồng bộ toàn bộ phiên bản, cập nhật bảng 4 module SKILL_TEMPWORKS Active và chuẩn hóa mã hóa UTF-8. [ĐÃ FIX] |

2. Kiểm toán Chuyên sâu Cơ học Kết cấu & Địa kỹ thuật: Triệt tiêu 7 Nhóm Sai số TCVN

Rà soát từng dòng mã nguồn của các bộ giải kết cấu (Calculators) đối chiếu trực tiếp với TCVN 5574:2018, TCVN 5575:2024, TCVN 9386:2025, TCVN 9362:2012 và ACI 347-04 cho thấy 7 nhóm lỗi công thức cơ học và quy đổi đơn vị có thể dẫn tới thiết kế thiếu an toàn hoặc lãng phí lớn:

| Mã lỗi | Module Kết cấu | Tiêu chuẩn | Phân tích Sai số Cơ học / Công thức gốc | Bản vá Chuẩn hóa & Kết quả Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-STR-01 | calc_slab.py (Sàn BTCT 2 phương) | TCVN 5574:2018 Bảng 7, 11, 13 | 1) Bảng Rbt cao hơn chuẩn 10–14% (B25 ghi 1.15 thay vì 1.05 MPa); Eb sai (B25 ghi 27500 thay vì 30000 MPa); CB500 ghi 415 thay vì 435 MPa và thiếu hậu tố -V/-T; α_R ghi 0.86. 2) Tính moment uốn theo bình phương nhịp dài Lx² làm phóng đại moment 400% khi Lx/Ly=2. 3) Gán cứng η_M = 1.0. | Chuẩn hóa bảng Rbt, Rbt,ser, Eb, Rs, ξ_R, α_R theo TCVN 5574:2018; tính moment bản 2 phương theo nhịp ngắn L_short² = min(Lx,Ly)²; tính đúng η_M = As_req / As_prov (η_M = 0.870). |
| BUG-STR-02 | calc_crack_width.py (Kiểm tra nứt BTCT) | TCVN 5574:2018 Mục 8.2.2.2 CT(175) | Nhân thừa đường kính cốt thép φ_eff (20–25 mm) vào tử số a_crc = (ψ * φ_eff * σ_s * l_s)/Es sau khi l_s đã chứa φ_eff, làm bề rộng vết nứt bị phóng đại 20–28 lần (báo nứt 1.28 mm thay vì 0.058 mm); thiếu Calculation_Logs ở root JSON. | Sửa đúng CT (175): a_crc = φ1 * φ2 * φ3 * ψ_s * (σ_s / Es) * Ls (xét cả ngắn hạn φ1=1.0 và dài hạn φ1=1.4); bổ sung Calculation_Logs & Standard_Method ở root. |
| BUG-STR-03 | calc_rc_wall.py (Vách cứng BTCT) | TCVN 5574:2018 Mục 8.1.2.4 & 8.1.3 | 1) Hàm _slenderness_factor trả về η = 0.85 / 0.70 < 1.0 rồi nhân M_calc = M_ed * η, làm GIẢM 15–30% moment tính toán cho vách mảnh (nguy hiểm mất ổn định). 2) Gán h = bw = 200 mm khiến vách 250×3000 mm bị tính như cột 250×250 mm và bỏ qua kiểm tra cắt V_ed. | Tính đúng lực tới hạn Euler N_cr và hệ số khuếch đại lệch tâm bậc hai η = 1/(1 - N/N_cr) ≥ 1.0 (η = 1.168); phân tách rõ uốn trong mặt phẳng (h = hw = 3000 mm) và bổ sung kiểm tra cắt V_ed ≤ Q_Rd. |
| BUG-STR-04 | calc_steel_beam_tcvn.py (Dầm thép chịu uốn) | TCVN 5575:2024 Mục 7.2 & 8.4 | Biến f_design = fy / γ_M0 đã chia cho γ_M0 = 1.05, nhưng khi tính M_b,Rd lại chia tiếp cho γ_M1 = 1.10, dẫn tới chia kép 1.05 × 1.10 = 1.155. | Chuẩn hóa công thức ổn định tổng thể LTB: M_b,Rd = χ_LT * W_used * (fy / γ_M1) với γ_M1 = 1.10 đúng theo TCVN 5575:2024 (M_b,Rd = 170.51 kNm). |
| BUG-STR-05 | calc_punching_shear.py (Chọc thủng sàn phẳng) | TCVN 5574:2018 Mục 8.1.6.2 & 8.1.6.3 | Chu vi kiểm tra cột chữ nhật ghi đè thành góc tròn π*h0 thay vì u_b = 2(b_c + h_c + 2h0); ứng suất do moment không cân bằng chia cho 0.5*d thay vì mô men kháng uốn chu vi W_bx, W_by làm phóng đại lực cắt do moment gấp 5–10 lần. | Chuẩn hóa chu vi u_b = 2(Lx + Ly) với Lx = b_c + h0, Ly = h_c + h0 và mô men kháng uốn chu vi W_bx = Lx*(Lx/3 + Ly), W_by = Ly*(Ly/3 + Lx) theo TCVN 5574:2018. |
| BUG-STR-06 | calc_isolated_footing.py calc_continuous_beam.py | TCVN 9362:2012 TCVN 5574:2018 | 1) Móng đơn tính moment tại mép cột bằng áp lực trung bình p_net thay vì áp lực hình thang khi có lệch tâm M_tt, và nhân thừa 0.75 vào sức kháng chọc thủng. 2) Dầm liên tục kiểm tra nén dải nghiêng theo 2.5*Rbt nhưng log ghi 0.3*Rb. | Tính moment đáy móng theo biểu đồ hình thang M_I = B*c_L²*(2*p_max + p_col)/6 và F_bu = Rbt*u_tb*h0; đồng bộ kiểm tra dải nghiêng dầm liên tục Q ≤ 0.3*Rb*b*h0. |
| BUG-STR-07 BUG-STR-08 | SKILL_TEMPWORKS (4 file) earthquake_load_calc.py | ACI 347-04 TCVN 4453:1995 TCVN 9386:2025 | 1) Cốp pha sàn/cột/tường dùng I = 10^-12 m⁴ (sai 1000 lần), ứng suất M/Z/10^6 quên đổi kNm sang Nm (sai 1000 lần), áp lực ngang cột/tường tính C_v*V/t ≈ 0.09 kPa thay vì công thức ACI 347-04. 2) Động đất nhân kép 2.5 × 2.5 = 6.25 và ghi đè mất Cs_calc bằng Cs_min. | Chuẩn hóa đơn vị hệ SI cho 4 module cốp pha/cây chống, áp dụng công thức áp lực ngang ACI 347-04 (P_max = 53.05 kPa); sửa phổ phản ứng TCVN 9386:2025 và Cs = max(Cs_calc, Cs_min). |

Hình 1: Đối chiếu định lượng kết quả tính toán Trước và Sau khi vá lỗi trên cùng bộ tham số kiểm chuẩn TCVN / ACI.

3. Danh mục 16 Tệp Đã Cập nhật Trực tiếp trên Google Drive & Kết quả Kiểm thử

Toàn bộ 16 tệp dưới đây đã được cập nhật trực tiếp vào đúng cấu trúc thư mục của .agents trên Google Drive (các phiên bản cũ trước khi vá được đổi tên hậu tố _PRE_FIX_20261022 và lưu trữ an toàn tại thư mục _ARCHIVE_BACKUP_20261022):

| STT | Đường dẫn Tệp trong .agents | Phân hệ (Skill / Tool) | Google Drive File ID (Bản mới) | Kết quả Unit Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | skills/Project_Manager/scripts/project_grading.py | Project_Manager | 1QGbKd5TWOD-I0DN200oeJ2Gxy7Qqr3zr | PASS (Cấp I / C3, 2 logs) |
| 2 | tools/_collect_standards.py | Governance Tools | 1FeCZp4NKZqq37vWqN-5zQBV9BeX9hCBf | PASS (21/21 dòng chuẩn) |
| 3 | tools/_collect_calculators.py | Governance Tools | 12TLQmgb2h9U5i6K5b21lG1eucFEBLW-l | PASS (Loại trừ _OLD/_bak) |
| 4 | skills/SKILL_VERIFY/scripts/standard_conflict_checker.py | SKILL_VERIFY | 10OR44f0uz-9B5yWeKGADzbHeeAdmZLVO | PASS (20 mã khóa active) |
| 5 | skills/SKILL_INDEX.md | System Registry | 1QYPXfQmKhx7uAWx5MMcPXVHP4_vMmb2N | PASS (Đồng bộ v1.0.0/v0.6.0) |
| 6 | skills/Structural_Design_Engineer/scripts/calc_slab.py | Structural_Design_Engineer | 16lJMvDcXZODKTDg-02IOPzN1alawUuqj | PASS (M_y=4.25 kNm/m, η=0.87) |
| 7 | skills/Structural_Design_Engineer/scripts/calc_crack_width.py | Structural_Design_Engineer | 1-PI8_OiEmM879Urdj3BZzIVEeN5O2eX3 | PASS (a_crc=0.058 mm ≤ 0.4) |
| 8 | skills/Structural_Design_Engineer/scripts/calc_rc_wall.py | Structural_Design_Engineer | 1h6F8YbDupTBj0e8xxcxkYvOqNoFDJPk9 | PASS (η_slend=1.168, η=0.82) |
| 9 | skills/Structural_Design_Engineer/scripts/calc_steel_beam_tcvn.py | Structural_Design_Engineer | 1x2I21PN8ZZX-M3rHpvV1zNlDd_37U_id | PASS (M_b,Rd=170.51 kNm) |
| 10 | skills/Structural_Design_Engineer/scripts/calc_punching_shear.py | Structural_Design_Engineer | 1yJckJIv8oBzRK6wn_qoOkXr7Q44BAWB6 | PASS (u_b=2480 mm, η=0.837) |
| 11 | skills/Design_Evaluation/calculators/earthquake_load_calc.py | Design_Evaluation | 1tQS-zRMFlgy_8HE1J100XekKl9LwUvLr | PASS (Cs=0.0581, V=4648 kN) |
| 12 | tools/calc_isolated_footing.py | Structural Tools | 15USfVn9lRvI1a4gRVQChrVRS9znkoF4s | PASS (M_x=173.6 kNm, η=0.218) |
| 13 | tools/calc_continuous_beam.py | Structural Tools | 1Nv0I9HeO31R7KvJR593Ek1EBqMJdtLeC | PASS (Q_ult=505.7 kN, η=0.123) |
| 14 | skills/SKILL_TEMPWORKS/scripts/calc_formwork_slab.py | SKILL_TEMPWORKS | 1rOPH_XYHRRlui_OqeIfjwLVlu4Q2tN1Y | PASS (δ_ply=1.31 mm ≤ 1.67) |
| 15 | skills/SKILL_TEMPWORKS/scripts/calc_formwork_column.py | SKILL_TEMPWORKS | 12ofq5HHZifyojgitcHYCET_vPyyUVVJI | PASS (P_max=53.05 kN/m²) |
| 16 | skills/SKILL_TEMPWORKS/scripts/calc_formwork_wall.py | SKILL_TEMPWORKS | 1bkzJESBa4B8opghn-Jy8psKxqc5Y1ESz | PASS (P_max=43.88 kN/m²) |
| 17 | skills/SKILL_TEMPWORKS/scripts/calc_shoring_system.py | SKILL_TEMPWORKS | 18mqakj6T4YOEuBS8gB3EAAjqReihs66a | PASS (λ=92.59 ≤ 150, PASS) |

4. Khuyến nghị Vận hành & Quản trị Chất lượng Tiếp theo (R&D Roadmap)

Đồng bộ hóa báo cáo tự động trên máy trạm: Chạy lệnh python tools/sync_report.py --write trên máy cục bộ (G:\My Drive\Google AI Studio\.agents) để cập nhật tệp BAO_CAO_PHAT_TRIEN_DIEU_PHOI_AI.md và SYSTEM_DIGEST.json theo bộ collector mới (21 dòng tiêu chuẩn trong STANDARDS_LOCK v3.1.0).

Tích hợp bộ kiểm thử verify_all_patches.py vào CI/Pre-commit: Đưa kịch bản kiểm thử 20 chốt chặn cơ học kết cấu và kiến trúc R&D vào thư mục tests/ để tự động chặn mọi thay đổi làm sai lệch bảng tra vật liệu TCVN 5574:2018 hoặc làm mất trường Calculation_Logs.

Duy trì quy tắc lưu trữ ngoài thư mục thực thi: Mọi bản sao lưu trước khi nâng cấp chỉ được phép đặt tại thư mục _ARCHIVE_BACKUP_YYYYMMDD ở cấp gốc, tuyệt đối không lưu tệp *_OLD_* hoặc *_bak.py bên trong các thư mục scripts/ và calculators/.